Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada –Armstrong

practica pre- profesional

Docente: Lic. Bruno Conti

Evelyn Luana Carrara

Fecha de entrega:

/11/2025

### Introducción

La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de Armstrong tiene a su cargo la distribución de energía eléctrica a usuarios residenciales, comerciales e industriales de la localidad.
Con el objetivo de mejorar la planificación energética, el control de pérdidas y la detección de posibles fraudes o fallas, se analizó el consumo mensual de energía desde 2022 en adelante, generando:

- Un pronóstico de demanda para los próximos 12 meses.

- La identificación de picos históricos y tendencias.

- La detección de anomalías a nivel de medidor (variaciones bruscas o comportamientos atípicos).

## Descripción de la base de datos

El dataset consumo_energia_2022_en_adelante.csv contiene registros de consumo eléctrico mensual por medidor.
Las columnas principales son:

- numero_medidor: identificador único del medidor.

- año y mes: periodo de registro.

- consumo_kwh: consumo mensual de energía en kilovatios-hora.

A partir de esta información, el código procesa y consolida el consumo total mensual de toda la cooperativa.

## Metodología aplicada

El análisis se desarrolló en Python, utilizando la siguiente estructura:

- Modelado de tendencia y estacionalidad:
Método de Holt-Winters (suavizado exponencial triple) implementado en statsmodels.
Si hay más de 24 meses de datos, el modelo aprende la tendencia de crecimiento y la estacionalidad anual.
Si hay menos datos, se aplica un método estacional ingenuo (replica el consumo del mismo mes del año anterior).

  Cálculo de indicadores (KPIs):

- Consumo total histórico.

- Consumo mensual promedio.

- Pico histórico y fecha del pico.

- Pronóstico máximo esperado y mes proyectado de mayor consumo.

  Detección de anomalías:

- Cambios abruptos: variaciones mayores al +200% o menores al -50% respecto al mes anterior.

- Z-score robusto: diferencia extrema respecto a la mediana móvil de 12 meses (|Z| ≥ 4).

  Visualización y salidas:

- CSVs con indicadores (kpis_consumo.csv, pronostico_consumo_12m.csv, posibles_anomalias_recientes.csv).

- Gráficos en PNG con evolución histórica, pronóstico.

## Resultados del análisis histórico

El consumo mensual total de la cooperativa mostró variaciones moderadas con clara estacionalidad bianual:

- Picos de demanda en verano (diciembre–febrero) y julio,

- Valles en abril–mayo y octubre–noviembre.

Promedios por año:

| Año | Consumo total (kWh) | Promedio mensual (kWh/mes) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 37.197.468 | 3.099.789 | Picos en diciembre (3,6 MWh) |
| 2023 | 33.761.532 | 2.813.461 | Disminución leve (~-9%) vs 2022 |
| 2024 | 34.237.616 | 2.853.135 | Recuperación del consumo promedio |
| 2025 (enero–agosto) | 25.268.724 | 3.158.591 | Mayor estabilidad y repunte estacional |

⚡ En todo el periodo histórico (2022–2025) el consumo máximo se registró en diciembre de 2022 con 3.607.440 kWh, mientras que los valores mínimos se dieron en abril–mayo de 2023–2024 (≈2,65 MWh).

### Pronóstico de demanda (septiembre 2025 – agosto 2026)

Según el modelo Holt-Winters, la demanda proyectada mantiene el patrón estacional histórico, con leve tendencia al crecimiento.

| Mes | Año | Tipo | Pronóstico (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sep | 2025 | Pronóstico | 3.243.763 |
| Oct | 2025 | Pronóstico | 3.138.296 |
| Nov | 2025 | Pronóstico | 3.255.298 |
| Dic | 2025 | Pronóstico | 3.580.456 |
| Ene | 2026 | Pronóstico | 3.193.827 |
| Feb | 2026 | Pronóstico | 3.806.025 |
| Mar | 2026 | Pronóstico | 3.959.419 |
| Abr | 2026 | Pronóstico | 3.213.121 |
| May | 2026 | Pronóstico | 3.210.035 |
| Jun | 2026 | Pronóstico | 3.202.133 |
| Jul | 2026 | Pronóstico | 3.518.491 |
| Ago | 2026 | Pronóstico | 3.525.083 |

Total energía proyectada 2025–2026: ≈ 39.85 millones de kWh
Promedio mensual proyectado: ≈ 3.32 millones de kWh/mes
Pico proyectado: marzo 2026 (3.96 MWh)

- Se prevé un incremento promedio del 4% anual respecto al consumo de 2024.

- La estacionalidad se conserva: los picos de verano e invierno son más marcados, con leve desplazamiento hacia marzo.

### Detección de anomalías

Esto significa que, durante el período analizado en 2025, el sistema detectó un total de 4 986 eventos anómalos, de los cuales:

- El 66 % (3 291) fueron cambios abruptos de consumo,

- El 34 % (1 695) fueron desviaciones robustas (Z-score).

- Cambio abrupto → lecturas con caídas > 50 % o subas > 200 % respecto al mes anterior.
Posibles causas: fallas en medición, reconexiones, errores de lectura o irregularidades.

- Robust Z → valores fuera del patrón histórico de ese medidor (distancia ≥ 4 MAD de la mediana móvil 12 m).
Posibles causas: medidor alterado, consumos atípicos, instalaciones nuevas o manipulaciones.

### Visualización principal

- Línea azul: consumo mensual total real (2022–2025).

- Línea naranja: predicción para 2025–2026.

- El modelo proyecta picos de hasta 3.96 millones kWh hacia marzo de 2026, superando levemente los máximos previos de 2022.

### Conclusiones

El análisis integral de consumo eléctrico y detección de anomalías realizado para la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de Armstrong, basado en los registros históricos del período 2022–2025 y las proyecciones hasta 2026, permitió obtener una visión clara del comportamiento energético de la red y de las posibles irregularidades de medición.

El estudio confirmó que el consumo total mensual de la cooperativa presenta una estacionalidad marcada, con picos de demanda en verano e invierno, alcanzando máximos históricos cercanos a los 3,6 millones de kWh y mínimos en los meses templados.
El modelo de pronóstico Holt-Winters proyecta una tendencia de crecimiento moderada (≈4 % anual) para 2025–2026, con un promedio estimado de 3,3 millones de kWh/mes, manteniendo la misma estructura estacional.

En materia de control y supervisión, el proceso de detección automática de anomalías identificó un total de 4 986 eventos atípicos durante 2025:

- 3 291 casos (66 %) corresponden a cambios abruptos en el consumo (caídas o incrementos bruscos intermensuales).

- 1 695 casos (34 %) fueron clasificados como anomalías robustas (Robust Z), es decir, desviaciones significativas respecto a la mediana móvil de 12 meses.

Los resultados obtenidos constituyen una base sólida para la planificación energética, la reducción de pérdidas no técnicas y la optimización operativa.